目錄

系統需求	1

iTunes下載連結	1

系統設置	1

主畫面	2

新增子機	2

修改子機	3

修改主機	4

切換子機頻道	5

刪除子機	6

系統需求

APP 名稱: Remote Control Center

iOS版本7.0以上

大小: 2.2M

iTunes下載連結

https://itunes.apple.com/us/app/remote-control-center/id929873260?l=zh&ls=1&mt=8

iTunes 下載QR碼

系統設置

開始設置之前，需先把主機-子機-交換機-無線路由器連接起來

手機使用WIFI連接，手機需手動更換IP 位址與主機/子機在同網段

系統 IP 設定預設為 Auto IP，在本模式下會自動配發 169.254.x.x (子網路遮罩: 255.255.0.0) 之 IP，用戶亦可自行設定為 DHCP 或是固定IP 模式，設定方法請參考產品說明書(網頁設定章節之 IP Setup 說明)。

取得子機 IP 方法有兩種方式:

1.在開機時右下角所顯示的 Local IP

2.開機後由遙控器按 [MENU] [1] [ENTER] , 可在螢幕上顯示出子機的 IP位址(IP Address)

主畫面

第一次使用此軟體會進入Client頁面

左上「+」新增Client端設備

右上「Edit」刪除Client端設備

左下「Host」進入設定Host頁面

右下「Info」顯示Info訊息

新增子機

點選主畫面左上「+」按鍵後進入「Add Device」頁面

將設備名稱及IP輸入完成後按下「Add Device」鍵，即可完成新增

注意：名稱及IP皆不可重複

完成新增後返回主頁面，即可看見所新增的Client設備

修改子機

點擊齒輪圖示進入Client修改頁面

輸入名稱及點選圖示後按下頁面右上的「Save」鍵便可完成修改

注意: IP address無法修改，若IP輸入錯誤請刪除Client後重新新增

返回Client頁面可發現名稱及圖示已修改完成

修改主機

點選主畫面左下「Host」鍵即可進入Host頁面

點擊齒輪圖示進入Host修改頁面

輸入名稱及點選圖示後按下頁面右上的「Save」鍵便可完成修改

返回Host頁面可發現名稱及圖示已修改完成

切換子機頻道

點選Client設備名稱進入Channel切換頁面

注意: 即使Host不存在，畫面仍會顯示全部16個頻道供切換

點選Channel後該欄位的顏色更會改變並立即切換畫面

注意:若點選到不存在的頻道將無法顯示畫面

刪除子機

點擊右上角「Edit」以顯示「-」圖示

點擊「-」以顯示「Delete」圖示

點擊「Delete」刪除Client

點擊右上角「Done」離開