CAPI 2.0 RAS Treiber f�r Windows NT 4.0

=====================================================================

Informationen zur Installation, Konfiguration, u.a.

CAPI 2.0 RAS Treiber v1.0 (rev.17) - 08.06.2001

0. Inhaltsverzeichnis

---------------------

1. Einleitung

2. Installation

3. Konfiguration

4. Versionshinweise

5. Bekannte Probleme

1. Einleitung

-------------

Bei dem CAPI 2.0 RAS Treiber handelt es sich um einen NDIS WAN Miniport

Treiber. Er erlaubt es die Windows NT Netzwerkdienste �ber ISDN zu nutzen. Der

Treiber setzt auf die CAPI 2.0 Schnittstelle eines ISDN-Adapters auf, und

bindet diese als zus�tzliche Netzwerkkarte ins System ein. Sie m�ssen den

Dienst Remote Access Service (RAS) auf Ihrem System installieren, um die

Windows NT Netzwerkdienste �ber diesen Treiber nutzen zu k�nnen.

2. Installation

---------------

2.1 Bevor Sie beginnen

----------------------

Zur Installation m�ssen Sie �ber die Rechte eines Administrator auf dem System

verf�gen. Bevor Sie die Installation starten, vergewissern Sie sich bitte, da�

ein ISDN Adapter mit CAPI 2.0 Treibern installiert und betriebsbereit ist.

2.2 CAPI 2.0 RAS driver einrichten

--------------------------------------

�ffnen Sie in der Systemsteuerung die Netzwerkeinstellungen �ber das Icon

"Netzwerk". Sollten Sie die Netzwerkunterst�tzung noch nicht installiert

haben, und wollen jetzt neben dem CAPI 2.0 RAS driver keine zus�tzlichen

Netzwerkkarten installieren, so m�ssen Sie die Erkennung der Netzwerkkarten

umgehen. W�hlen Sie die Registerkarte "Netzwerkkarte" und w�hlen Sie

"Hinzuf�gen", um einen neuen Adapter einzurichten.

In der nun erscheinenden Liste der verf�gbaren Netzwerkkarten w�hlen Sie

"Diskette", um eine Netzwerkkarte von einem anderen Datentr�ger zu

installieren.

Geben Sie den Quellpfad des CAPI 2.0 RAS drivers ein und legen Sie ggf. den

Datentr�ger in das entsprechende Laufwerk.

Auf dem Datentr�ger k�nnen ggf. mehrere Treiber vorhanden sein. W�hlen Sie

daher aus der Liste der verf�gbaren Treiber den Eintrag "CAPI 2.0 RAS

driver".

Wurde der CAPI 2.0 RAS driver bereits installiert, erhalten Sie eine

entsprechende Meldung. Sie k�nnen den Treiber mehrfach installieren, sollten

aber darauf achten, da� Sie den Treiber jeweils f�r einen anderen ISDN Adapter

konfigurieren. Ansonsten kann es zu Problemen im Betrieb kommen. Bei der

Einrichtung des CAPI 2.0 RAS drivers unterst�tzt Sie ein Assistent, damit

Sie alle notwendigen Konfigurationsparametern eingeben k�nnen.

Als erstes legen Sie fest, welchen ISDN Adapter Sie verwenden wollen. Dazu

m�ssen Sie den CAPI 2.0 Device-Namen und die Controller-Nummer eingeben.

Sollten Sie diese Werte nicht kennen, k�nnen Sie �ber "Ausw�hlen" aus einer

Liste der installierten ISDN Adapter ausw�hlen.

Anschlie�end k�nnen Sie bestimmen, wieviele Kan�le Sie von dem Adapter

verwenden wollen. Der Assistent zeigt Ihnen dazu an, wieviele Kan�le �ber den

selektierten ISDN Adapter zur Verf�gung stehen. Geben Sie mindestens einen

Kanal an.

Als n�chstes m�ssen Sie eine g�ltige Rufnummer f�r den lokalen Anschlu�

angeben. Diese Rufnummer identifiziert Sie bei abgehenden Verbindungen.

Au�erdem werden ankommende Verbindungen nur f�r diese Rufnummer

entgegengenommen. Lassen Sie dieses Feld leer, so werden alle ankommenden

Verbindungen angenommen.

Zum Schlu� zeigt Ihnen der Assistent das Ergebnis Ihrer Eingaben an. Sollten

Probleme aufgetreten sein, so k�nnen Sie wieder zur�ck bl�ttern, um einzelne

Parameter zu �ndern. Obwohl der Assistent Fehler anzeigt, k�nnen Sie die

Einrichtung fertig stellen. Dies erm�glicht es Ihnen, die Probleme sp�ter zu

beheben.

Wenn Sie die Einrichtung best�tigen, so wird die RAS-Dienst Einrichtung

aufgerufen. Sollte der RAS-Dienst noch nicht auf Ihrem System installiert

sein, so halten Sie Ihren Windows NT Datentr�ger zur Verf�gung und folgen Sie

den Anweisungen, um den Dienst auf Ihrem System einzurichten.

2.3 RAS-Dienst einrichten

-------------------------

Nachdem Sie den CAPI 2.0 RAS driver installiert haben, k�nnen Sie die

Kan�le der RAS-Konfiguration hinzuf�gen. Jeder Kanal wird als eigener Anschlu�

eingerichtet. Haben Sie z.B. den CAPI 2.0 RAS driver mit zwei Kan�len

installiert, so k�nnen Sie zwei Anschl�sse einrichten.

W�hlen Sie im RAS-Setup Dialog "Hinzuf�gen", um aus einer Liste verf�gbarer

Anschl�sse einen weiteren hinzuzuf�gen. Die Anschl�sse des CAPI 2.0 RAS

drivers haben die Bezeichnung ISDNx - CAPIRAS, wobei x f�r eine laufende

Anschlu�nummer steht.

Wiederholen Sie dieses solange, bis Sie alle gew�nschten Anschl�sse

eingerichtet haben. Sind alle Anschl�sse eingerichtet, so ist die Installation

des CAPI 2.0 RAS drivers vollst�ndig. F�r die restliche Konfiguration des

RAS-Dienstes verwenden Sie bitte die Dokumentation von Windows NT.

3. Konfiguration

----------------

Zur Konfiguration des CAPI 2.0 RAS drivers �ffnen Sie die Systemsteuerung

und w�hlen das Symbol Netzwerk. W�hlen Sie die Registerkarte "Netzwerkkarte"

und selektieren Sie den Eintrag [x] CAPI 2.0 RAS driver, wobei x die

fortlaufende Nummer der Netzwerkkarte ist. W�hlen Sie Eigenschaften um die

Konfiguration des Treibers zu �ffnen. Die Konfiguration ist auf zwei

Registerkarte aufgeteilt.

3.1 Adapter

-----------

Auf der Seite Adapter wird festgelegt auf welchen ISDN Controller der RAS

Treiber angewendet werden soll.

- Device

Gibt den Name des CAPI 2.0 Ger�tetreibers an.

- Controller

Gibt die Nummer des CAPI 2.0 Controllers an.

Kennen Sie die Werte f�r Device und Controller nicht, so k�nnen Sie �ber die

Schaltfl�che [...] aus einer Liste installierter CAPI 2.0 Controller w�hlen.

- genutzte Kan�le

Zeigt die Anzahl der verwendeten Kan�le. Dieser Wert kann nur durch erneute

Installation ge�ndert werden.

- Status

Zeigt den Status der aktuellen Konfiguration an. Werden Probleme angezeigt,

so wird der RAS Treiber nicht einwandfrei funktionieren.

3.2 lokale Rufnummern

---------------------

Auf der Seite "lokale RufNr." wird festgelegt welche lokalen Rufnummern der

RAS Treiber verwenden soll.

3.2.1 abgehende Verbindungen

----------------------------

Hier wird die lokale Rufnummer angegeben, mit der abgehende Verbindungen

aufgebaut werden sollen.

- Rufnummer

Gibt den String f�r die eigene lokale Rufnummer an. Tragen sie hier eine MSN

ein, die f�r den Anschlu� g�ltig ist.

- Subadresse

Gibt den String f�r die Subadresse an. Dies ist ein zus�tzliches

Leistungsmerkmal, das nicht an allen Anschl�ssen unterst�tzt wird. Fragen

Sie ggf. den Netzbetreiber/TK-Anlagenhersteller nach dieser Funktion.

- bei Gegenstelle nicht anzeigen

Gibt an, da� die Anzeige der Rufnummer bei der Gegenstelle unterdr�ckt

werden soll.

3.2.2 ankommende Verbindungen

-----------------------------

Hier k�nnen Sie eine Liste von lokalen Rufnummern angeben, f�r die der Treiber

ankommende Verbindungen beantworten soll. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie

verschiedene Anwendungen auf dem selben Anschlu� verwenden. Konfigurieren Sie

in diesem Fall jede Anwendung auf eine andere lokale Rufnummer. Die Liste

zeigt jeweils eine Kombination aus Rufnummer und Subadresse. Bei einer

ankommenden Verbindung wird mit der Liste verglichen, ob der Anruf beantwortet

werden soll. Sie m�ssen keine kompletten Rufnummern eintragen. Der String wird

jeweils von rechts nach links verglichen. Benutzen Sie die Schaltfl�chen

Hinzuf�gen, Bearbeiten und Entfernen, um die Liste zu verwalten.

4. Versionshinweise

-------------------

V1.0 (rev.17)

- Bei Verwendung der Funktion "Andere"-Rufnummer wurde eine Verbindung

nicht korrekt aufgebaut (langer Timeout), wenn zuvor eine Rufnummer

angew�hlt wurde, die nicht erreichbar ist.

V1.0 (rev.16)

- kleinere TAPI spez. Bugfixes

- Problem beim passiven Verbinungsabbau beseitigt;

f�hrte u.u. zum H�ngen eines Kanals.

- Vermeidung von Problemen bei langen Zeiten f�r

Connect/Disconnect vom Netz.

V1.0 (rev.15)

- Bugfix: System h�ngt beim Herunterfahren

- Bugfix: m�glicher Systemabsturz wenn Treiber entladen/deinstalliert

wird

V1.0 (rev.14)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.13)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.12)

- m�glicher Systemhalt beim Entladen wurde beseitigt

V1.0 (rev.11)

- �berarbeiteter Sendealgorithmus zur Fehlervermeidung

V1.0 (rev.10)

- Kosmetische Ver�nderungen bez�glich des Installations-Assistenten.

Es wurde noch eine alte Produktbezeichnung verwendet.

V1.0 (rev.09)

- kleinere Optimierungen

V1.0 (rev.08)

- Bugfix: Bei Mehrprozessor-Systemen konnte es vorkommen, da� bei

Systemstart oder Verbindungsaufbau das System nicht mehr reagierte.

V1.0 (rev.07)

- Bugfix: Im deutschen Windows NT wurde immer die Englische Version von

CAPIRAS installiert.

Da durch Restriktionen in Windows NT die Sprachenabh�ngige Installation

von Netzwerktreibern generell nicht funktioniert werden nun zwei komplette

Installationss�tze f�r Englisch und Deutsch angeboten.

V1.0 (rev.06)

- Treiber wurde zur Produktangleichung in "CAPI 2.0 RAS driver" umbenannt.

- Installation und Konfiguration wurde erweitert.

- Es k�nnen mehrere eigene Rufnummern f�r ankommende Verbindungen konfiguriert

werden.

- Es werden jetzt auch Subadressen unterst�tzt.

- Die Anzeige der eigenen Rufnummer bei der Gegenseite kann unterdr�ckt

werden.

- Die Pr�ffunktion nach Systemstart wird nicht mehr verwendet, da durch das

Ereignisprotokoll ein Hinweis erfolgt. Ggf. kann in der Konfiguration des

RAS-drivers �berpr�ft werden, ob der ISDN-Adapter aktiv ist.

V1.0 (rev.05)

- Versions- und Copyright-Pflege.

V1.0 (rev.04)

- Verschiedene interne Optimierungen.

V1.0 (rev.03)

- Bugfix: Bei passivem Verbindungsabbau konnte es vorkommen, da� die RAS-Ports

nicht mehr funktionsbereit waren.

V1.0 (rev.02)

- Bugfix: Systemabstruz bei Windows NT 4.0, wenn beim Starten des RAS-Dienstes

kein CAPI-Treiber installiert ist.

- Bugfix: M�glicher Systemabsturz, wenn nach Abbau einer Verbindung �ber den

selben Kanal erneut, ohne Pause, eine Verbindung aufgebaut wird.

- Die zus�tzliche Datei CAPIWAN.DLL �berpr�ft bei jedem Systemstart, ob der

notwendige CAPI-Treiber des ISDN-Adapters funktioniert. Wird der

CAPI-Treiber nicht gefunden, so wird eine Meldung ausgegeben. Der Benutzer

kann sein System nun untersuchen und ggf. den Test wiederholen oder das

System neu starten.

V1.0 (rev.01)

- Erstes Release

5. Bekannte Probleme

--------------------

- Ist w�hrend des Systemstarts das CAPI device nicht geladen, k�nnen keine

Verbindungen �ber den CAPI 2.0 RAS driver hergestellt werden. �berpr�fen

Sie den Starttyp Ihres CAPI-Treibers in der Registry. Dieser sollte auf

Start = 0x1 (System) gesetzt sein.